RUST-OLEUM MATHYS

#### Markeerimisribad								17.02.2015

# Kirjeldus

Vastupidav ja pikaajaline markeerimisriba, mis on mõeldud kasutamiseks nii sees kui väljas.

# Iseloomustus

- Peale paigaldamist saab kohe kasutada

- Kiire ja lihtne paigaldus

- Löögi- ja põrutuskindel

- Roostekindel

- Kerge

- Ei tekita sädemeid

- Ei ole metallist

- Tugev ja vastupidav klaaskiust ehitus

- Reljeefne disain

- Ohutusvärvides

# Kasutamine

- Lao põrandal

- Kõnniteel

- Laadimisalal

- Tootmisalal

- Parklas

- Avatud alal

- Ja mujal

| Kirjeldus | Reljeefne markeerimistoode |
| --- | --- |
| Disain | Klaaskiud profiil 12-ne ettepuuritud auguga |
| Mõõtmed | 3mm paks, 50mm lai, 3000mm pikk ning faasitud servadega |
| Kaal | 0,25kg/meeter |
| Töötemperatuur | -20 kuni +80°C |
| Pakutavad toonid | Kollane ja valge |
| Kasutusalad | Normaalne jalgsiliiklus/harv sõidukite liiklus |

# Ettepuuritud aukude paiknemine

2 otsmist auku on 15mm kaugusel otstest. Ja ülejäänud augud paiknevad 270mm vahedega. Augu diameeter on 6mm. Kokku on 3000mm ribal 12 auku

# Paigaldmine ja nõuanded

Ettevalmistus

Veendu, et pinnad on puhtad, kuivad ja vabad pudedatest materjalidest.Kahjustatud pinnad ja suuremad lohud tuleks paigata, et tagada võrdlemisi sile ja ühtlane pind.Enne kinnitamist tuleks veenduda,et detailid sobituvad vabalt pinnaga.Vajadusel saab markeerimisribad tikksaega parajaks lõigata, kasutades sobilikku tera. Olles markeerimisriba korrektselt paigutanud, märkida augu kohad  markeriga, läbi ettepuuritud aukude, aluspinnale.

Toote kinnitamine pinnale

Parima tulemuse saamiseks tuleks markeerimisriba kinnitada nii liimmastiksi kui kruvidega. Betoonile kinnitamiseks tuleks puurida augud läbi ettepuuritud aukude aluspinda ning  kasutada sobivaid naeltüübleid. Liimmastiksit kanda kitsas riba markeerimisriba keskele, jättes vabaks ettepuuritud augud. Seejärel kinnitada markeerimisriba kruvidega aluspinnale, jättes kruvipead riba pealispinnaga tasapinda.